| Position | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NeMo 4.2 80 M BLACK Wp NeMo 4.2 80 M BLACK 390Wp / 395Wp / 400Wp Photovoltaik-Modul „Heckert Solar GmbH“ Made in Germany Monokristalines Hochleistungsmodul mit höchstem Wirkungsgrad Monokristalin, mit 4 eingebauten Bypassdioden, hochtransparentem Solar-Sicherheitsglas, Hohlkammerrahmen aus Aluminium, Anschlusskabel (2) mit „Stäubli MC4“-Steckverbindern. Maße H x B x T und Aufbau - Glas-Folie Laminat mit Aluminiumrahmen - Abmessungen: 1.736 x 1.122 x 35 mm - Gewicht: ca. 21,0 kg - Glas: antireflexbeschichtetes Solar-Sicherheitsglas - Rahmen: schwarz eloxiertes Hohlkammerprofil aus Aluminium, 35mm - Belastbarkeit: Sog bis 1.600 Pa (Testlast 2.400 Pa), Druck bis 5400 Pa (Testlast 8.100 Pa) Elektrischer Aufbau - Zelltyp: monokristaline G12/Halfcut, 12 Busbar (80 Stück) - Anschluss: 2x 1,6m Solarleitung (4 mm2), - 4x PV Anschlussdose mit Bypassdiode, IP68 - Schutzklasse: II - Max. Systemspannung VDC: 1.000 V - Rückwärtsbestromung IR: 32 A Elektrische Eigenschaften STC - Nennleistung Pmax: 390-400 Wp - Spannung Umpp: 46,3-47,0 V - Strom Impp: 8,5-8,6 A - Leerlaufspannung Uoc: 54,3-54,8 V - Kurzschlussstrom Isc: 9,0 A - Wirkungsgrad STC: 20,1-20,5 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmpp: -0,34 %/K - Temperaturkoeffizient UOC: -0,26 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,037 %/K Produkt- und Unternehmenszertifikate - IEC 61215 (Bauarteignung) und IEC 61730 (Sicherheitsqualifizierung) - IEC 61701 (Salznebelkorrosion) - IEC 62716 (Ammoniak-Korrosion) - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement Garantien - 15 Jahre Produkt-Garantie - 25 Jahre Leistungs-Garantie; 10 Jahre 90%, 25 Jahre 80% der Nennleistung |  |  |